Bảng 1: Kết quả địa chỉ IP4

| Tên máy | IP address | Subnet mask | Gateway | DNS server |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAPTOP-1DE5B2QD | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 123.26.26.26 |

Bảng 2: Trình bày tính năng Gateway, DNS server và DHCT

|  | Chức năng |
| --- | --- |
| Gateway | Là cổng kết nối mặc định cho phép các thiết bị trong mạng nội bộ (LAN) giao tiếp và truyền dữ liệu ra mạng ngoài (như Internet) hoặc sang mạng khác. |
| DNS server | Hệ thống phân giải tên miền: Chuyển đổi các tên miền dễ nhớ (như google.com) thành địa chỉ IP số (như 142.250.190.46) để máy tính hiểu và kết nối được. |
| DHCT | Giao thức cấu hình máy host động: Tự động cấp phát các thông số mạng (Địa chỉ IP, Subnet Mask, Gateway, DNS) cho các thiết bị khi truy cập vào mạng, giúp tránh trùng lặp IP và đơn giản hóa quản lý. |

Bảng 3: Trình bày các loại địa chỉ IPv6

|  | Mô tả |
| --- | --- |
| Các loại địa chỉ IPv6 | - Unicast: Gửi gói tin từ một nguồn đến một giao diện duy nhất (gồm Unicast Toàn cầu, Link-Local, Unique Local). - Multicast: Gửi gói tin từ một nguồn đến một nhóm các giao diện thuộc cùng nhóm multicast. - . Anycast: Gửi gói tin đến giao diện gần nhất trong một nhóm các giao diện có cùng địa chỉ anycast. (Lưu ý: IPv6 không dùng Broadcast). |
| Các cách biểu diễn địa chỉ IPv6 | - Dạng đầy đủ: 128 bit gồm 8 nhóm, mỗi nhóm 4 chữ số thập lục phân (Hex), phân tách bằng dấu hai chấm :. Ví dụ: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 - Rút gọn: + Bỏ các số 0 ở đầu mỗi nhóm (VD: 0db8 $\rightarrow$ db8). + Thay thế nhóm các số 0000 liên tiếp bằng dấu :: (chỉ được dùng :: duy nhất 1 lần trong chuỗi). Ví dụ: 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334. |

Bảng 4: Trình bày chức năng và ứng dụng Router và Switch

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Router | Định tuyến và chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa các mạng khác nhau (hoạt động ở Tầng 3 - Network Layer). Chọn đường đi tối ưu cho gói tin đến đích. | Kết nối mạng LAN gia đình/doanh nghiệp với Internet; kết nối nhiều mạng LAN nội bộ khác nhau lại với nhau. |
| Switch | Chuyển mạch và kết nối các thiết bị trong cùng một mạng nội bộ LAN (hoạt động chủ yếu ở Tầng 2 - Data Link Layer dựa trên địa chỉ MAC). | Tạo mạng nội bộ (LAN) trong văn phòng, trường học để các máy tính, máy in, server chia sẻ dữ liệu với tốc độ cao. |

Bảng 5: Trình bày kết quả lệnh tracert kết nối với máy chủ

| Các máy chủ | Mô tả trung gian |
| --- | --- |
| www.gmail.com | • Nút đầu (Hop 1): 192.168.1.1 (Default Gateway - Router LAN nhà) • Nút trung gian (Hop 2 - 8): Đi qua các Router hạ tầng nhà mạng (ISP) và hạ tầng Google Edge (14.225.x.x, 209.85.x.x) • Nút đích (Hop cuối): 142.250.198.69 (Máy chủ Google/Gmail) |
| www.facebook.com | • Nút đầu (Hop 1): 192.168.1.1 (Default Gateway) • Nút trung gian (Hop 2 - 9): Đi qua các trạm định tuyến của ISP và PoP quốc tế Meta (157.240.x.x) • Nút đích (Hop cuối): 157.240.22.35 (Máy chủ Facebook) |
| www.ctu.edu.com | • Nút đầu (Hop 1): 192.168.1.1 (Default Gateway) • Nút trung gian (Hop 2 - 5): Đi qua hạ tầng mạng nội địa VNPT/Viettel/FPT (113.161.x.x, 115.79.x.x) • Nút đích (Hop cuối): 115.77.x.x (Máy chủ Trường Đại học Cần Thơ) |
| www.twitter.com | • Nút đầu (Hop 1): 192.168.1.1 (Default Gateway) • Nút trung gian (Hop 2 - 10): Đi qua các cổng kết nối quốc tế (CDN Fastly/Twitter Edge) (104.244.x.x) • Nút đích (Hop cuối): 104.244.42.1 (Máy chủ Twitter/X) |